[image: image11.wmf]

48 8122 1007
Ограничитель  нагрузки  крана

ОНК - 140

Инструкция по монтажу, пуску

и регулированию

ЛГФИ.408844.009-08 ИМ

Содержание

3

1 Общие указания











2 Меры безопасности









3


3 Монтаж ограничителя на кране







4


3.1 Состав изделия










4


3.2 Установка блока обработки данных







4


3.3 Установка модуля защиты от опасного напряжения




5


3.4 Установка преобразователей давления






5


3.5 Установка преобразователя усилия







5


3.6 Установка датчика угла наклона стpелы






6


3.7 Установка датчика крена








6


3.8 Подключение ограничителя к электросхеме крана





7


4 Регулирование










7


4.1 Подготовка ОНК к регулированию







9


4.2 Настройка каналов датчика крена платформы





9


4.3 Ввод кода программы (типа крана)







11


4.4 Настройка канала вылета стрелы







12


4.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя



14


4.8 Настройка каналов измерения давления






17


4.7 Занесение даты установки ограничителя на кран





18


4.8 Настройка модуля защиты от опасного напряжения




18


5 Комплексная проверка









18


6 Сдача смонтированного и состыкованного изделия




19




Настоящая инструкция является руководящим документом при монтаже и регулировании ограничителей нагрузки крана ОНК-140-20, ОНК-140-20М (в дальнейшем - ОНК или ограничитель) на кранах-трубоукладчиках ТГ-221, ТГ-321, ТГ-503, ТГ301.

Инструкция предназначена для наладчиков крановых заводов и специалистов ремонтных и сервисных предприятий.

В инструкции изложены: указания по монтажу составных частей ОНК на кране, порядок их подключения к электросхеме крана, настройка и проверка работоспособности ОНК.

При проведении работ по монтажу и пуску ограничителя на кране дополнительно следует руководствоваться паспортом ЛГФИ.408844.009-01 ПС и руководством по эксплуатации ЛГФИ.408844.009-20 РЭ.

1 Общие указания

К работам по монтажу и пуску ограничителя грузоподъемности ОНК-140 на кране допускаются аттестованные специалисты, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуатации и имеющие лицензию Госгортехнадзора РФ на проведение пуско-наладочных работ приборов безопасности на кране.

Для проведения настройки ограничителя на кране необходимы:

- набор аттестованных испытательных грузов, масса которых измерена с погрешностью не более ( 1 %;

- рулетка металлическая с допустимым отклонением длины не более ( 0,20 мм (например, ЗПК3-100АУЛ/1 ГОСТ 7502-98). Длина рулетки при измерении вылета должна быть не менее его максимального значения вылета для данного типа крана;

- термометр для измерения температуры окружающей среды (воздуха) в диапазоне от минус 40 до плюс 40 °С с погрешностью не более ± 3 °С (например, ТЛ-15 ГОСТ 28498-90 и СП-29 ТУ25-11-176-68).

Перед вводом изделия в эксплуатацию провести внешний осмотр изделия:

- извлечь изделие из транспортной тары;

- проверить наличие и целостность органов управления и индикации на передней панели блока обработки данных;

- проверить целостность покрытий, окраски и пломбировки составных частей ОНК.

2 Меры безопасности

Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала, поэтому при проведении пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться правилами безопасности, действующими при производстве работ по монтажу и эксплуатации крана.

3 Монтаж ограничителя на кране

3.1 Состав ограничителя

В состав ограничителя входят:

- блок обработки данных (БОД);

- модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН), - только для ограничителей с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-20М);

- преобразователи давления (ПрД);

- преобразователь усилия (ПрУ);

- датчик угла наклона стрелы (датчик угла маятниковый (ДУГМ)(;

- датчик крена (ДК);

- жгуты.

Примечание – Комплект поставки ограничителя приведен в ЛГФИ.408844.009-01 ПС.

3.2 Установка блока обработки данных
Установить БОД, габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 1, на передней стенке кабины крана или в его пульт управления.

Элементы крепления БОДа и его внешних соединительных жгутов должны обеспечивать возможность поворота или быстрого демонтажа блока для доступа к его боковой крышке (доступ к элементам настройки).


[image: image1.wmf] 

10

 

90

 

180

 

175

 

1

3

5

 

150

 

3,15А Р1  Ш   П    

L

 

323

 

328

 

80

 

Х1   Р2 Р3/

b

 

a

     

g

 


Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры БОДа

3.3 Установка модуля защиты от опасного напряжения

Установить модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН), если он входит в комплект поставки ограничителя, на оголовке стрелы на четыре бобышки так, чтобы продольная ось модуля была параллельна оси стрелы.

Металлическое основание МЗОНа должно иметь надежный электрический контакт с металлом стрелы, жгут должен быть направлен вниз во избежании затекания по нему воды в корпус модуля.

Провод "ВЫХ" модуля подключить к контакту 13 (вход "D1") разъема Х1 БОДа (провод "52-1" жгута К5 на рисунке 2 руководства по эксплуатации ЛГФИ.408844.009-20 РЭ), а провод "+UБС" - к цепи "+24 V" крана (провод "23" жгута К5).
3.4 Установка преобразователей давления
Преобразователи давления (ПрД) Р1 и Р2 служат для измерения давлений в двух магистралях гидросистемы трубоукладчика.

Габаритные и присоединительные размеры ПрД приведены на рисунке 2,


[image: image2.wmf] 

Номер

 

4000

-

9000

 

Æ

30

 

152

 

18

 

М22

·

1,5

 


Рисунок 2 - Преобразователь давления

3.5 Установка преобразователя усилия

Преобразователь усилия (ПрУ), габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 3, устанавливается между растяжками полиспаста опускания и подъема стрелы таким образом, чтобы максимальное усилие растяжения преобразователя не превышало  5 кН ( 500 кгс).

Допускается установка датчика в оттяжку стрелового каната.


[image: image3.wmf] 

97

 

57

 

Æ

14

 

15

 

65

 

30

 

33

 

42

 

215

 

245

 

Номер

 


Рисунок 3 - Преобразователь усилия

.

3.6 Установка датчика угла наклона стрелы

Установить ДУГМ на корневой секции стрелы на расстоянии не более 5 м от оси крепления стрелы (см. рисунок 1). Для этого на боковой поверхности стрелы (со стороны кабины) приварить две бобышки (с резьбой М6 под крепежные винты) так, чтобы поперечная ось симметрии бобышек, установленных друг от друга на расстоянии 116 мм, была параллельна продольной оси симметрии стрелы.


[image: image4.wmf] 

116

 

Вид сбоку

 

Датчик

 

Вид сверху

 

Стрела

 

Жгут

 

Уголок

 

Разъем

 


Рисунок 1 - Установка датчика угла маятникового

Закрепить датчик с помощью двух винтов М6•10 с пружинными шайбами. При установке датчика правый винт затягивается посредине регулировочной прорези.

Закрепить без провисаний жгут датчика. Место соединения разъема датчика со жгутом и сам жгут должны быть защищены от прямого попадания воды на разъем и затекания в него воды по жгуту. 

Примечание - Рекомендуется поместить жгут в металлическую трубу или под уголок. Это относится и к другим жгутам ограничителя.

3.7 Установка датчика крена

Датчик крена, присоединительные размеры которого приведены на рисунке 5, крепить на боковой стенке кабины на пластине, позволяющей производить нулевую установку датчика по продольной и поперечной оси.


[image: image5.wmf] 

Регулировка нуля

 

по продольной оси

 

70

 

93

 

Регулировка нуля

 

по поперечной оси

 

50

 

71

 

Пластина

 

Стенка кабины

 

Жгут

 


Рисунок 5 - Установка датчика крена

3.8 Подключение ограничителя к электросхеме крана

Соединить разъемы датчиков и разъем жгута цепей управления крана с разъемами БОДа согласно маркировки последнего.

Подключить контакты цепей жгута управления БОДа к клеммной панели трубоукладчика  согласно схеме соединений последнего.

При подключении ограничителя необходимо дополнительно руководствоваться схемой включения ОНК-140-20 на кране, приведенной в руководстве по эксплуатации ОНК.

Все разъемные соединения с целью исключения попадания в них воды должны быть надежно укрыты в специальных нишах, коробках или кабине трубоукладчика.

4 Регулирование

В данном разделе описана методика регулировки ограничителя ОНК-140 на заводе-изготовителе трубоукладчиков, а также после ремонта ограничителя.

Ограничитель ОНК-140 поставляется заводом-изготовителем предварительно настроенным. Поэтому для уменьшения времени настройки ограничителя на кране рекомендуется устанавливать его в комплектации, указанной в упаковочном листе.

При эксплуатации трубоукладчика  необходимо пользоваться методикой подстройки ОНК, изложенной в разделе "Техническое обслуживание" руководства по эксплуатации.

Регулировка ОНК проводится в режиме НАСТРОЙКА. При работе в этом режиме необходимо соблюдать осторожность, так как в нем разрешены все движения крана и сигналы на останов крана по перегрузке не формируются.

В режиме НАСТРОЙКА на индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) блока обработки данных выдаются:

- на верхней ИЖЦ - номер (код) настраиваемого параметра (см. таблицу 1);

- на средний ИЖЦ - значение настраиваемого параметра;

- на нижний ИЖЦ - процент использования разрядной сетки АЦП (не контролировать).

Таблица 1

	Параметр

	код
	наименование

	Н00
	Тип трубоукладчика

	Н02
	Вылет 

	Н03
	Температура окружающего воздуха (

	Н06
	Температурный коэффициент ухода нуля преобразователя усилия

	Н07
	Масса поднимаемого груза

	Н13
	Давление в гидромагистрали 1

	Н14
	Давление в гидромагистрали 2

	Н15
	Установка режима работы с модулем защиты от опасного напряжения

	----------

() Используется для автоматической корректировки температурного ухода нуля датчиков давления


При отображении на верхнем ИЖЦ кода "НХХ" возможен только контроль измеряемого параметра, а также переход (путем нажатия кнопки ВЫБОР "П") к просмотру следующего параметра.

При отображении кода "НХХ.0" возможна установка нуля параметра.

При коде "НХХ.1" производится установка максимального значения параметра и его занесение (нажатием кнопки "(") в память ограничителя.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

4.1 Подготовка ОНК к регулированию

Перед выполнением любых регулировок ограничитель должен быть выдержан во включенном состоянии не менее 5 мин.

4.1.1 Снять крышку окна БОДа, открывающую доступ к регулировочным резисторам и переключателю РАБОТА-НАСТРОЙКА (см. рисунок 6).


[image: image6.wmf] 

Установка "0" датчика усилия

 

R

 

1

 

 

 

"П"

 

Переключатель

 

РАБОТА

-

НАСТРОЙКА

 

 


Рисунок 6
4.1.2 Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

Включить тумблер ПИТАНИЕ на пульте управления крана и проконтролировать загорание светодиода ВКЛ на передней панели БОДа (см. рисунок 7).

Примечание - ОНК не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания.

После прохождения теста ограничитель должен перейти в рабочий режим и на ИЖЦ должны отображаться значения параметров крана.

Если после прохождения теста самоконтроля на верхний ИЖЦ выдается какой-либо код неисправности датчика или его цепей (см. таблицу 4 руководства по эксплуатации), устраните неисправность в соответствии с рекомендациями таблицы 4.

Вести режим работы ограничителя по п. 3.3.2 руководства по эксплуатации ЛГФИ.408844.009-20 РЭ соответствующий конфигурации трубоукладчика (желательно для максимальной грузоподъемности: режим Р 03, - противовес откинут, работа в колонне).

4.2 Настройка каналов датчика крена платформы

Установить трубоукладчик на горизонтальной площадке с уклоном не более 0,5 (. (как ичем померить)

Подать питание на ограничитель. После прохождения теста ограничитель должен перейти в рабочий режим.

4.2.1 Кнопками 44 и 36 выбрать режим индикации продольного крена ( машины на нижнем индикаторе.

Ослабить (см. рисунок 5) винты крепления пластины с датчиком крена.

Перемещая пластину с ДК в продольном направлении, установить (по показаниям ИЖЦ) величину продольного крена равной (0(0,5) (.

Завернуть винты продольного перемещения пластины.


[image: image7.wmf],

,

,

9

0

%

Н

О

Р

М

А

С

Т

О

П

P

1

P

2

P

3

О

Н

К

-

1

4

0

И

н

д

и

к

а

т

о

р

ы

 

з

а

г

р

у

з

к

и

к

р

а

н

а

-

т

р

у

б

о

у

к

л

а

д

ч

и

к

а

И

н

д

и

к

а

т

о

р

 

в

к

л

ю

ч

е

н

и

я

 

т

е

р

-

м

о

с

т

а

т

а

 

(

п

о

д

о

г

р

е

в

а

 

И

Ж

Ц

)

И

н

д

и

к

а

т

о

р

 

с

р

а

б

а

т

ы

в

а

н

и

я

 

М

З

О

Н

а

и

л

и

 

о

г

р

а

н

и

ч

и

т

е

л

я

 

п

о

д

ъ

е

м

а

 

к

р

ю

к

а

К

н

о

п

к

и

:

 

в

к

л

ю

ч

е

н

и

я

-

в

ы

к

л

ю

ч

е

н

и

я

п

о

д

с

в

е

т

к

и

 

(

4

5

)

,

 

в

к

л

ю

ч

е

н

и

я

 

т

е

с

т

-

п

р

о

г

р

а

м

м

ы

 

(

4

6

)

,

 

с

б

р

о

с

а

 

Б

О

Д

а

 

(

4

7

)

У

к

а

з

а

т

е

л

ь

 

о

т

о

б

р

а

ж

е

н

и

я

 

н

а

 

И

Ж

Ц

 

п

а

р

а

м

е

т

р

о

в

 

M

,

 

Q

,

 

Q

m

a

x

К

н

о

п

к

а

 

с

м

е

н

ы

 

г

р

у

п

п

ы

 

п

а

р

а

м

е

т

р

о

в

,

о

т

о

б

р

а

ж

а

е

м

ы

х

 

н

а

 

И

Ж

Ц

Р

и

с

у

н

о

к

 

 

 

 

 

-

 

Л

и

ц

е

в

а

я

 

п

а

н

е

л

ь

 

м

о

д

и

ф

и

к

а

ц

и

й

 

О

Н

К

 

д

л

я

 

т

р

у

б

о

у

к

л

а

д

ч

и

к

о

в

У

к

а

з

а

т

е

л

ь

 

о

т

о

б

р

а

ж

е

н

и

я

 

н

а

 

И

Ж

Ц

 

п

а

р

а

м

е

т

р

о

в

 

П

,

 

 

 

,

И

н

д

и

к

а

т

о

р

ы

 

о

т

о

б

р

а

ж

а

е

м

о

г

о

н

а

 

И

Ж

Ц

 

п

а

р

а

м

е

т

р

а

 

и

 

е

г

о

п

р

е

д

е

л

ь

н

о

г

о

 

с

о

с

т

о

я

н

и

я

К

н

о

п

к

а

 

в

ы

б

о

р

а

 

т

и

п

а

 

п

а

р

а

м

е

т

р

а

,

з

н

а

ч

е

н

и

е

 

к

о

т

о

р

о

г

о

 

б

у

д

е

т

 

о

т

о

б

р

а

-

ж

а

т

ь

с

я

 

 

н

а

 

И

Ж

Ц

 


4.2.2 Кнопками 44 и 36 выбрать режим индикации поперечного крена ( машины на среднем индикаторе.

Перемещая пластину с ДК в поперечном направлении путем вращения нижнего регулировочного винта (см. рисунок 5) , установить (по показаниям ИЖЦ) величину поперечного крена равной (0(0,5) (.

Законтрить винт поперечного перемещения пластины.

4.2.3 Выполнить (при необходимости) операции по пп. 4.2.1, 4.2.2 до получения требуемых значений угла крена.

4.3 Ввод кода программы (типа крана)

4.3.1 Подать питание на ограничитель.

4.3.2 Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА.

4.3.3 Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), набрать на верхнем индикаторе код "Н00" (индикация типа крана).

Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1" (см. рисунок 8). При этом на средний ИЖЦ выдается код типа крана (см. таблицу 2).

Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".


[image: image8.wmf] 

ХХ

 

40

 

Рисунок 8

 

38

 

37

 

01

 

Н00.1

 

Выбор

 

"

П

"

 

44

 

¿

 


Таблица 2

	Модификация ОНК-140
	Тип крана
	Код типа крана

	ОНК-140-20
	ТГ-321
	01

	
	ТГ-503
	02

	
	ТГ-221
	03

	
	ТГ-301
	04

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.3.4 Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана (см. п. 4.3.3).

4.3.5 Нажать кнопку "(" (43).

4.3.6 Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н00".

4.3.7 Установить переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение РАБОТА.

4.4 Настройка канала вылета стрелы
Подать питание на ограничитель

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), установить на верхнем ИЖЦ код "Н02" (индикация вылета стрелы, - см. рисунок 9).

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Установить (с погрешностью не более ± 2 см) по рулетке значение вылета, указанное в таблице 3 для данного типа крана. Вылет измерять от ребра опрокидывания.

Опустить крюк до высоты (1,5±0,3) м от земли.

Изменяя положение датчика угла наклона стрелы (ДУГМ), добиться отображения на среднем ИЖЦ значения вылета, указанного в правом столбце таблицы 3 (см. рисунок 9) для установленного значения вылета по рулетке.

Затянуть винты крепления ДУГМ.


[image: image9.wmf]                                                                                                                                                              

 

ХХХ

 

40

 

Рисунок 9

 

Рисунок 10

 

38

 

37

 

5,20

 

Н02

 

Не контролировать

 

Выбор

 

     П

 

44

 

¿

 

ХХХ

 

40

 

38

 

37

 

2,40

 

Н02.1

 

Выбор

 

     П

 

44

 

¿

 


Таблица 3

	Тип
	Модификация
	Код типа
	Вылет, м

	крана
	ОНК-140
	крана
	по рулетке
	устанавливаемый на среднем ИЖЦ

	ТГ-321
	ОНК-140-20
	01
	6,30
	6,30

	ТГ-503
	
	02
	
	

	ТГ-221
	
	03
	6,00
	6,00

	ТГ-301
	
	04
	5,90
	5,90

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Установить (с погрешностью не более ± 2 см) по рулетке значение вылета, указанное в таблице 4 для данного типа крана.

Опустить крюк до высоты (1,5±0,3) м от земли.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н02.1".

Нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), набрать на среднем ИЖЦ значение вылета, указанного в правом столбце таблицы 4 (см. рисунок 10) для установленного значения вылета по рулетке.

Нажать на время 1 с кнопку "(" (40) и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку (см. рисунок 10).

Таблица 4

	Тип
	Модификация
	Код типа
	Вылет, м

	крана
	ОНК-140
	крана
	по рулетке
	устанавливаемый на среднем ИЖЦ

	ТГ-321
	ОНК-140-20
	01
	2,21
	2,20

	ТГ-503
	
	02
	
	

	ТГ-221
	
	03
	2,20
	2,20

	ТГ-301
	
	04
	2,21
	2,20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н02".

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

4.5 Настройка канала веса груза и срабатывания ограничителя

Подать питание на ограничитель.

4.5.1 Ввод температуры окружающего воздуха

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н03" (настройка канала измерения температуры). При этом на средний ИЖЦ выдается значение измеренной температуры окружающего воздуха.

Примечания

1 Набор кода настраиваемого параметра кнопкой ВЫБОР "П" возможен лишь тогда, когда на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "НХХ".

2 При кодах "НХХ.0" (настройка нуля) и "НХХ.1" (настройка максимального значения) набор невозможен. В этом случае для выбора кода настраиваемого параметра необходимо предварительно набрать кнопкой 44 код "НХХ".

Измерить термометром температуру окружающего воздуха.

Если величина измеренной температуры воздуха отличается от выдаваемой на средний ИЖЦ более чем на ± 3 (С, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н03.1", а затем, нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение температуры, равное показаниям термометра (см. рисунок 11).

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н03".


[image: image10.wmf] 

ХХ

 

40

 

Рисунок 12 

-

 Ввод температурного коэффициента

 

38

 

37

 

-

11

 

Н06.1

 

Выбор

 

П

 

44

 

¿

 

ХХ

 

40

 

Рисунок 11

-

 Ввод температуры

 

38

 

37

 

-

10

 

Н03.1

 

Выбор

 

П

 

44

 

ї

 

Не контролировать

 


4.5.2 Занесения температурного коэффициента преобразователя усилия

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н06" (занесение температурного коэффициента преобразователя усилия (ПрУ)(. При этом на средний ИЖЦ выдается значение коэффициента, занесенное ранее в память ОНК.

Значение коэффициента указывается в первых трех позициях порядкового номера ПрУ, нанесенного на его жгут (см. рисунок 3) и состоит из буквы, обозначающей знак коэффициента (П - плюс, М - минус), и двух цифр, обозначающих значение коэффициента.

Если значение температурного коэффициента, указанное на жгуте ПрУ, отличается от значения, выдаваемого на средний ИЖЦ, нажатием кнопки 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н06.1", а затем, нажимая кнопки "+" (41) и "-" (42), установить на среднем ИЖЦ значение коэффициента для ПрУ (см. рисунок 12 для коэффициента М11), причем знак плюс на индикаторе не отображается, а знак минус отображается символом " - ".

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку.

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н06".

4.5.3 Настройка канала веса груза
Поднять стрелу на минимальный вылет, освободить нижний узел крепления преобразователя. Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н00" Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1". Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана 00. Нажать кнопку "(" (43). Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00".

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07" (усилие на ПрД). Установить  на среднем индикаторе резистором R1 значение 0,0±0,3.

Закрепить нижний узел преобразователя усилий. Установить максимальный вылет стрелы по грузовой характеристике и вращая болт регулировки усилия в узле привязки преобразователя усилия установить на нижнем индикаторе значение 17-20. 

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н00" Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00.1". Кнопками "+" (41), "-" (42) установить на среднем ИЖЦ код крана из таблицы 1. Нажать кнопку "(" .

Таблица 5

	Тип крана


	Модификация

ограничителя
	Вылет,

м
	Номинальная масса груза, т
	Масса  груза, устанавливаемая на индикаторе, т

	ТГ-321
	ОНК-140-20
	7,00
	9,28
	9,28

	
	
	
	
	

	ТГ-503
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ТГ-221
	
	7,70
	6,30
	6,30

	
	
	
	
	

	ТГ-301
	
	6,50
	9,00
	9,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Кнопкой 44 установить на верхнем ИЖЦ код "Н00".

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07"

4.5.3.1 На вылете стрелы, указанном в таблице 5, поднять груз, номинальная масса которого для данного типа крана указана в той же таблице.

Масса груза не должна отличаться от указанной более, чем на ± 1 %, вылет должен быть установлен по рулетке с погрешностью не более (2 см.

Опустить груз.

Медленно поднять груз.

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н07.1".

Нажимая кнопку "+" (41) и "-" (42), установить, контролируя по показаниям среднего ИЖЦ, значение массы груза на крюке, указанное в правом столбце таблицы 5 для настраиваемой модификации ОНК.

Нажать на время 1 с кнопку "(" и, проконтролировав короткий звуковой сигнал, отпустить кнопку. После этого на средний ИЖЦ выдается значение введенной массы груза.

4.5.3.2 На вылете (2(0,2) м медленно поднять груз массой 0,3 т.

Примечание - Показания нижнего ИЖЦ не контролировать.

Резистором R1 установить, контролируя показания на среднем ИЖЦ, номинальное значение массы груза на крюке.

Повторить операции по пп. 4.5.3.1, 4.5.3.2 два-три раза.

4.5.3.5 Установить переключатель в окне БОДа в положение РАБОТА.

4.6 Настройка каналов измерения давления
Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение НАСТРОЙКА

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться отображения на верхнем ИЖЦ сообщения "Н13". При этом на средний ИЖЦ выдается измеренное значение давления на настраиваемый преобразователь давления (ПрД) Р1.

Задать на ПрД нулевое давление (0 МПа) путем выключения гидравлических насосов крана-трубоукладчика.

С целью сброса давлений из гидравлических магистралей, отклонить поочередно все рукояти управления краном сначала вперед, затем назад.

Резистором R2 выставить на среднем ИЖЦ нулевое значение давления.

Нажимая кнопку ВЫБОР "П" (36), добиться отображения на верхнем ИЖЦ сообщения "Н14". При этом на средний ИЖЦ выдается измеренное значение давления на настраиваемый ПрД (Р1).

Нажимая кнопку 44, набрать на верхнем ИЖЦ код "Н14.0".

Нажать на время 1 с кнопку "(" (43), проконтролировать короткий звуковой сигнал, затем отпустить кнопку.

4.7 Занесение даты установки ограничителя на кран

ВНИМАНИЕ! Операции по п. 4.7 производить только при установке или замене ограничителя на кране.

Подав питание на ограничитель и установив переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА, нажать и отпустить кнопку "-" (42).

При этом на ИЖЦ выдается дата установки ограничителя на кран:

- на средний ИЖЦ - число и месяц (число отображается в двух старших - левых - разрядах индикатора);

- на нижний ИЖЦ - год.

Последовательным нажатием кнопки 42 выбрать параметр (число, месяц или год), подлежащий корректировке, и с помощью кнопок "+" (41) и "-" (42) откорректировать значение даты установки ограничителя на кран.

Нажать на время 1 с кнопку "(".

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

4.8 Настройка модуля защиты от опасного напряжения

Подав питание на ОНК и установив переключатель РАБОТА-НАСТРОЙКА в положение НАСТРОЙКА, нажатием кнопки 36 добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н15".

Нажимая кнопку 44, добиться появления на верхнем ИЖЦ кода "Н15.1".

Нажимая кнопки "+" (37) и "-" (38), установить на среднем ИЖЦ значение "00" ("01"), если МЗОН не входит (входит) в комплект поставки ОНК.

Нажать на время 1 с кнопку "(".

Установить переключатель в боковом окне БОДа в положение РАБОТА.

Закрыть и опломбировать крышку люка БОДа.

5 Комплексная проверка

5.1 Поочередно поднять указанные в таблице 5 грузы на указанных там же значениях вылета.

Ограничитель не должен сработать.

При этом значения величины индицируемого вылета не должны отличаться от указанных в таблице 5 значений более, чем на ± 1,5 %.

5.2 Увеличив вес указанных в таблице 5 грузов на 10 %, поочередно поднять их.

Ограничитель должен сработать.

При этом должны включиться (гореть) желтая ("90 %") и красная (СТОП) лампы и заблокированы (запрещены) все движения крана.

Примечание - Допускается добиваться срабатывания ограничителя путем увеличения вылета.

6 Сдача смонтированного и состыкованного изделия

Сдачу смонтированного и настроенного ограничителя ОНК-140 осуществлять по разделу паспорта крана "Приемка приборов безопасности".


[image: image11.wmf][image: image12.wmf] 

Романов

 

Затравкин

 

Ефимова

 

Косарев

 

Ограничитель нагрузки крана

 

ОНК

-

140

 

пуску и регулированию

 

Инструкция по монтажу,

 

[image: image13.wmf] 

Лист

 

_1035981653.doc
                                                                                                                                                              


ХХХ







40







Рисунок 9







38







37







5,20







Н02







Выбор



     П







44







(







Не контролировать







44







(







40







38







37







ХХХ







2,40







Н02.1







Рисунок 10







Выбор



     П











_920990216.doc

�����������������������������������������������������









 Не контролировать



















Длина 18,00 дана для крана 




КС - 35714














Выбор




     П









(









После нажатия на кнопку     (40) на индикаторе отобразит




ся минимальная для данного крана длина стрелы, и занесется в память














(









44









    18,00









Рисунок 11









    Н01.1     1









40









38









37









    ХХХ






















_1039536230.doc


4000-9000







(30







М22·1,5







18







152







Номер












_1039587788.doc


Регулировка нуля



по продольной оси











70







































Жгут







93







Стенка кабины







Пластина







71







Регулировка нуля



по поперечной оси







50












_1055256326.doc


116







Стрела







Вид сбоку







Вид сверху







Датчик







Жгут







Уголок







Разъем












_1039537860.doc


Номер







65







15







30







(14







215







245







42







97







57







33












_1035981948.doc
Лист




_1039532455.doc


323







175







135







80







10







90







150







3,15А Р1  Ш   П    L







Х1   Р2 Р3/( (     (







180







328












_1035981655.doc


ХХ







-10







Рисунок 12 - Ввод температурного коэффициента







Рисунок 11- Ввод температуры







44







(







40







38







37







ХХ







-11







Н06.1







Н03.1







(







40







38







37







44







Выбор



П







Не контролировать







Выбор



П












_1035981650.unknown

_1035981652.doc


Рисунок 8







44







ХХ







01







Н00.1







Выбор



"П"







40







38







37







(












_1035981646.doc










РАБОТА-НАСТРОЙКА







Переключатель







"П"























1







R







Установка "0" датчика усилия












_1035981634.doc
Романов


Затравкин


Ефимова


Косарев


Ограничитель нагрузки крана


ОНК-140

пуску и регулированию


Инструкция по монтажу,









